# Руководство по настройке окружения и прошивке ESP32 на Windows

Данный документ содержит исчерпывающее руководство по подготовке рабочего места, конвертации SSL-сертификатов (для интеграции с AWS Amazon IoT Core) и развертыванию программного обеспечения на микроконтроллер ESP32.

## 1. Системные требования и структура проекта

Для того чтобы автоматический скрипт успешно собрал и прошил проект, структура каталогов на вашем компьютере должна иметь строго определенный вид. Создайте на жестком диске следующую иерархию папок:

Plaintext

📁 Мой_Проект_ESP32/

├── 📄 esp32.json             # Файл конфигурации аппаратной платы

├── 📄 flash.ps1              # Главный скрипт автоматизации прошивки

├── 📁 certs/                 # Папка с оригинальными и бинарными ключами AWS

│   ├── 📄 certificate.pem.crt # Оригинальный сертификат от Amazon

│   ├── 📄 private.pem.key     # Оригинальный закрытый ключ от Amazon

│   ├── 📄 cert.der           # Бинарный сертификат (появится после конвертации)

│   └── 📄 key.der            # Бинарный ключ (появится после конвертации)

└── 📁 src/                   # Исходный код проекта

├── 📄 main.py            # Главная точка входа программы MicroPython

├── 📄 webapp.py          # Код веб-сервера панели управления

├── 📄 fwupd.hosts        # Ограничения хостов для обновлений

├── 📁 hw/                # Драйверы периферии и пинов под конкретную архитектуру

├── 📁 net/               # Логика связи (управление сотовым модемом, Wi-Fi, MQTT)

├── 📁 uclient/           # Сетевые клиенты

└── 📁 static/            # Статические файлы интерфейса (html, js, css)

## 2. Установка инструментов разработки в Windows

Перед запуском прошивки необходимо установить программную базу на рабочем компьютере:

- Python (версия 3.10 или новее):

  - Скачайте установщик с официального сайта python.org.

  - При запуске установщика обязательно отметьте флаг "Add Python to PATH" (Добавить Python в переменные среды).

- Утилита Adafruit-Ampy:

  - Откройте стандартный PowerShell или командную строку Windows и установите инструмент для связи с файловой системой платы:

  - PowerShell

pip install adafruit-ampy

- Компилятор Байт-кода и Минификатор (Рекомендуется):

  - Для экономии оперативной памяти устройства установите компилятор MicroPython:

  - PowerShell

pip install mpy-cross

  - Если вам требуется автоматическое сжатие веб-страниц, убедитесь, что в системе установлена утилита minify.

- Git для Windows:

  - Скачайте и установите Git. Вместе с ним в систему установится эмулятор терминала Git Bash, содержащий встроенную утилиту openssl.

## 3. Конвертация сертификатов Amazon AWS для ESP32

Сервис AWS IoT Core требует строгого шифрования и взаимной проверки подлинности сторон (mTLS). Так как MicroPython на ESP32 работает с бинарным форматом ключей (DER), текстовые файлы .pem.crt и .pem.key, полученные от Amazon, нужно переформатировать.

- Запустите терминал Git Bash.

- Перейдите в каталог с вашими ключами. Помните, что в среде Git Bash диски Windows указываются через прямой слэш и строчную букву (например, /d/ вместо D:):

- Bash

cd /d/Мой_Проект_ESP32/certs

- Выполните поочередно две команды конвертации:

- Bash

# Переводим сертификат устройства в бинарный вид DER

openssl x509 -in certificate.pem.crt -out cert.der -outform DER

# Переводим закрытый ключ устройства в бинарный вид DER

openssl rsa -in private.pem.key -out key.der -outform DER

- Убедитесь, что в папке certs/ появились файлы cert.der и key.der.

## 4. Загрузка прошивки на устройство

Скрипт flash.ps1 берет на себя всю рутину по сборке проекта: инициализирует git-субмодули, динамически генерирует файлы параметров аппаратной платформы (board.py), компилирует скрипты Python в компактный байт-код .mpy (кроме main.py), минифицирует веб-страницы и переносит все компоненты в энергонезависимую память ESP32.

Когда файлы проекта подготовлены, а плата подключена к ПК через USB:

- Откройте Диспетчер устройств Windows и найдите в разделе «Порты (COM и LPT)» номер порта вашей платы (например, COM3).

- Запустите стандартный терминал PowerShell от имени Администратора.

- Разрешите выполнение скриптов автоматизации в текущей сессии Windows, выполнив команду:

- PowerShell

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope Process

- Перейдите в папку вашего проекта:

- PowerShell

cd D:\Мой_Проект_ESP32

- Запустите процесс прошивки, передав номер COM-порта в качестве обязательного параметра:

- PowerShell

.\flash.ps1 -Port COM3

Скрипт поочередно очистит старые каталоги на плате, создаст новые структуры и загрузит обновленные файлы программного обеспечения. По завершении операции в консоли отобразится сообщение Flash completed successfully., и ESP32 автоматически начнет выполнение программы.